# Simulador para practicar cateterismos y enemas en hombres y mujeres c/indicadores electrónicos DM-NS6070

# Manual de usuario

## Introducción:

- El modelo es un abdomen inferior adulto con genitales masculino y femenino intercambiables

- Incluye una caja electrónica de monitoreo y aviso para la práctica de cateterismos

- Permite practicar la administración de enemas e inyecciones

## Control de stock

- 1 Modelo de cateterismo y enema

- 1 Caja de control electrónico

- 1 Cable de conexión de datos

- 1 Fuente de alimentación de 12 Vcc

- 2 Bolsas colectoras

- 1 Catéter

- 1 Bolsa para enemas

- 1 Manual de usuario

## Sondeo vesical masculino

- Levante el pene para realizar el cateterismo, cuando el tubo pase por la curvatura prepúbica, la luz roja en la caja electrónica parpadeará y simultáneamente escuchará un pitido.

- Cuando el tubo pase por el orificio uretral interno, se encenderá una luz amarilla y simultáneamente escuchará un pitido.

- Cuando el tubo pase a la vejiga, la luz verde se encenderá y escuchará un zumbido que simula la salida de la orina.

## Sondeo vesical femenino

- Levante ambas piernas y sepárelas en un ángulo de aproximadamente 60 grados

- Inserte el tubo en la uretra unos 4 cm para llegar a la vejiga: la orina simulada se derramará.

- Cuando el tubo pase por el orificio uretral interno, se encenderá una luz amarilla y simultáneamente escuchará un pitido.

- Cuando el tubo pase a la vejiga, la luz verde se encenderá y escuchará un zumbido que simula la salida de la orina.

## Enema

- Coloque al modelo sobre su lado izquierdo

- Exponga los glúteos

- Lubrique el ano

- Expulse el aire hasta que salga líquido

- Use una pinza hemostática para cerrar el tubo

- Conecte el tubo

- Lubrique el extremo

- Prepare unos 200 ml de solución para enemas

- Enema de retención

  - Inserte el tubo entre 10 y 15 cm en el ano

  - El nivel del líquido por encima del ano no debe ser superior a 30 cm

  - Levante la nalga 10 cm

- Enema sin retención

  - Inserte el tubo entre 7 y 10 cm en el ano

  - Cuelgue el dispositivo de enema desechable en un soporte de transfusión

  - Mantenga el nivel del líquido entre 40 y 60 cm por encima del ano

- Enema de limpieza

  - Inserte el tubo entre 7 y 10 cm en el ano

  - Requiere que el nivel del líquido en el dispositivo por encima del ano no sea superior a 40 cm.

- Después de inyectar todo el líquido, cierre el tubo con la abrazadera y retírelo con cuidado

## Prácticas de inyecciones

- El simulador cuenta con almohadillas flexibles sobre las que se pueden efectuar diversas prácticas de inyección:

  - IM en Muslos

  - IM en Glúteos

  - Epidurales en zona lumbar

  - Heparina o Insulina en abdomen

## Instalación

- Saque el modelo de la caja de embalaje y colóquelo sobre la mesa de prácticas

- Llene la vejiga:

  - Conecte el tubo de entrada al tubo de transfusión

  - Llene la vejiga hasta que salga líquido por el tubo de salida

- Conecte la caja electrónica con el modelo usando los conectores provistos

- Si va a usar el simulador como masculino, conecte el cable del sensor de posición del pene al cuerpo del maniquí

- Si va a usar el simulador como masculino, conecte el cable del sensor de curvatura de la vulva al cuerpo del maniquí.

- En ambos casos, accederá al conector retirando la tapa circular del abdomen. El conector tiene una pequeña pestaña con arpón que deberá presionar para liberar el conector.

- Conecte la fuente de alimentación al modelo

- Enciéndala

- Prepare una bolsa de simulación de enema (puede ser agua limpia) y cuélguela en el soporte

## Mantenimiento

- Lubrique adecuadamente el tubo y la uretra antes de la operación (el aceite de parafina es el lubricante más recomendado)

- Después de efectura la práctica, drene la orina restante simulada y guarde el modelo en un ambiente seco y ventilado

- Use agua con jabón para limpiar la piel

- Evite el contacto con líquidos ácidos, alcalinos, con restos de óxido o pinturass

- No lo envuelva en papel de diario u otros papeles entintados.

- No use alcohol o solventes para limpiar el simulador