# PUS-M200W - Sistema de sonido con enlace inalámbrico para audioconferencia

# Manual del usuario

# Elementos suministrados

- Intercomunicador propiamente dicho

- Adaptador Bluetooth/USB para PC

- Cable USB de alta calidad, con protector tranzado, rematado en fichas USB-A y C

# Precauciones

- No dejes este equipo a la intemperie.

- No lo mojes.

- No lo dejes al rayo del sol.

- No lo abras.

# Conectividad

- USB directa con cable USB-C

- Bluetooth

- USB a través del Enlace Bluetooth/USB (para PCs que no tienen Bluetooth)

- Si conectás tu teléfono a través de Bluetooth y tu PC a través del cable USB, podrás usar este dispositivo como puente entre ambos para que tus llamadas telefónicas puedan intervenir en tus videoconferencias.

# Enlace BT/USB

|  | - Puerto USB (conector tipo A) - LED indicador de estado - Botón de control de emparejamiento |
| --- | --- |

#### LED de estado

- Titilando rápido (unas 3 veces por segundo): buscando dispositivo para emparejar.

- Titilando lento (una vez por segundo): emparejamiento exitoso.

#### Botón de control de emparejamiento

- Presionándolo continuadamente por más de 5 segundos, olvida el emparejamiento vigente.

#### Emparejamiento Bluetooth

- Una vez conectado el adaptador a tu PC, éste entrará automáticamente en modo de emparejamiento y el indicador parpadeará rápidamente.

- Activá la función Bluetooth  del intercomunicador.

- El indicador parpadeará lentamente una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente.

## Botoneras de control

|  | Suben y bajan el volumen del parlante (sin afectar al micrófono) |
| --- | --- |
|  | Dispositivos en cascada. Revisá su configuración más abajo. |
|  | Con una pulsación corta podés atender o cortar una llamada. Con una pulsación larga podrás encender o apagar la función de Bluetooth. Iluminado blanco: Bluetooth inactivo. Iluminado azul: Bluetooth activo y emparejado con un dispositivo externo. Titilando azul: buscando emparejar Bluetooth. |
|  | Activa o enmudece al micrófono. También tiene otras funciones descriptas más abajo. |
|  | Encendido y apagado. Responde solo a pulsaciones largas (para evitar encendidos o apagados accidentales). |
|  | Blanco: operación normal. Rojo: Micrófono enumdecido. Titilando rojo y blanco: Micrófono y parlante enumdecidos. |
|  | LED verde: Batería cargándose LED apagado: La batería ya se cargó satisfactoriamente. LED rojo: La batería precisa recarga |

# Puesta en marcha

## Conexión del Bluetooth

- Mantené pulsado el botón .

- La luz indicadora azul parpadeará, entrando en el modo de emparejamiento Bluetooth.

- Activá la función Bluetooth de tu teléfono, buscá el identificador Bluetooth Spekaerphone y para emparejarlo.

- La luz azul permanecerá encendida después de que el emparejamiento sea exitoso.

- Pulsá el botón  de nuevo si querés apagar el Bluetooth.

- Si vas a usar el adaptador Bluetooth para conectarte inalámbricamente a tu PC, consultá las instrucciones dadas más arriba.

## Instrucciones para encender y apagar

- Mantené apretado el botón  durante 3 segundos para encender el altavoz principal.

- Volvé a pulsar el botón  durante 3 segundos para apagarlo.

- Si usás un cable USB, este equipo se encenderá automáticamente al enchufarlo en la PC.

- Si este intercomunicador no esté conectado a ningún dispositivo, se apagará automáticamente transcurridos 3 minutos para ahorrar carga de la batería.

## Conexión de dos unidades en cascada

Es posible usar hasta dos de estas unidades en cascada para ampliar su rango de captura microfónica y también el volumen máximo de las reproducciones.

- Encendé ambas unidades. Una será el dispositivo “amo” (master) y el otro el “esclavo” (slave).

- Oprimí algunos segundos el botón  del dispositivo que será esclavo hasta que se apague su retroiluminación.

- Presioná simultáneamente los botones   de ambas unidades por algunos segundos (con esto harás que se identifiquen mutuamente).

- A continuación, dale un toque corto y simultáneo a los botones   de ambas unidades:

  - La unidad maestra se retroiluminará con color blanco .

  - La esclava se retroiluminará con color naranjado .

- Finalmente, apagá y volvé a encender ambos dispositivos.

- El emparejamiento entre las dos unidades se guarda en la memoria permanente de ambas, de manera que no precisarás repetir estas operaciones cada vez que las enciendas.

- Si en cualquier momento del uso posterior querés intercambiar los papeles de amo y esclavo bastará con que des una pulsación larga al botón  de cualquiera de las dos unidades.

- Si quisieras usarlos temporariamente de manera independiente, podrás conseguirlo haciendo un toque corto en el botón  de cualquiera de las dos unidades.