[image: image1.png]



[image: image2.jpg]




info@tecnoedu.com – www.tecnoedu.com
Av. José Javier Díaz 429 - (5016) Córdoba - Argentina 
Telefax +54   (0)351   461 7007 (rot)

3B ALTAY–ARMFIELD–CUSSONS–DENFORD–ECYT–EPSON–FEEDBACK- FUJI-IN FOCUS–KODAK

LJ—MOTIC - OHAUS–PASCO–PROXIMA–REFLECTA-SONY-VEGA-VISOGRAF-ZEISS


Sistema de comunicaciones con Láser Modulado en Intensidad SE-8793

Introducción

[image: image3.jpg]


Este sistema es capaz de transmitir señales de Audio o Video Compuesto a través de un haz láser, constituyendo un buen ejemplo de un sistema básico de comunicación optoelectrónico.

La participación de un láser requiere una manipulación cuidadosa. Por favor lea este breve manual con atención y asegúrese de que sus alumnos comprendan correctamente sus implicancias antes de comenzar a usar el sistema. Esta información les resultará útil no sólo a los efectos de la temática abordada en este manual sino también en múltiples ocasiones de su vida diaria.

El Láser y su uso seguro

La emisión LASER (amplificación de flujo luminoso por emisión estimulada de radiación) es un mecanismo por el cual se emite radiación electromagnética, típicamente dentro del rango visible y sus cercanías, con una fuerte intensidad (mucha energía distribuida en un área pequeña).

El láser es utilizado con propósitos muy diversos, entre ellos: metrología, marcado y corte industrial, diagnósticos e intervenciones médicas, grabación y lectura de datos en medios ópticos como CDs y DVDs, comunicaciones por fibras ópticas, y (lamentablemente) entretenimiento.

DEBIDO A SU GRAN INTENSIDAD, LOS HACES DE LASER PUEDEN PRODUCIR CEGUERA  O MANCHAS PERMANENTES EN LA VISION.

· NO DEBEN MIRARSE DIRECTAMENTE
· EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁN SER APUNTADOS A LOS OJOS DE NADIE
· LOS PUNTOS QUE ILUMINA NO  DEBEN SER OBSERVADOS CON LUPAS, LARGAVISTAS O TELESCOPIOS
· SIEMPRE DEBEN ESTAR BAJO EL CONTROL ATENTO DE ALGUIEN. NO DEBEN DEJARSE ENCENDIDOS SI NO HAY QUIEN LOS CUIDE.
· LOS USUARIOS NO DEBEN DESARMARLOS NI TRATAR DE HACERLE NINGUN TIPO DE SERVICE.
Existen diversas clasificaciones de  los láseres, que varían ligeramente de una región del mundo a otra. La norma IEC 6825-1 los divide en las clases 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B y 4, según los cuidados que requiera su uso. A estos efectos, el láser utilizado en este equipo cae dentro de la clase 2:  su radiación es visible, su potencia es inferior a 1 mW y el reflejo de parpadeo del ojo es suficientemente rápido para bloquear el haz antes de que produzca daño. Sin embargo, si voluntariamente se suprime el parpadeo, manteniendo el ojo abierto, puede provocar lesiones oculares.

Propósito general del sistema

Este sistema transmite señales de Audio o Video Compuesto usando como medio un haz de láser de 635 nm modulado en su intensidad, entre 0,1 y 0,99 mW.

Elementos incluidos

1. Módulo transmisor MLDD 3.0[image: image4.jpg]



2. Pie ajustable para el transmisor

3. Módulo receptor, con pie integrado

4. Micrófono con cable rematado en plug de 3.5 mm

5. Pequeño baffle con cable rematado en ficha RCA.

6. Fuentes de alimentación 12Vcc 500 mA (2 unidades)

Partes importantes del módulo transmisor

1. Indicador de la potencia de salida

2. Entrada para señal de audio (jack de 3.5 mm)

3. Led indicador de encendido

4. Llave de encendido

5. Entrada para señal de video (BNC)

6. Ajuste de la potencia de salida

Operación

Transmisión de Audio

· Conecte las fuentes de alimentación al módulo transmisor y al receptor (las 2 fuentes son iguales)

· Conecte el micrófono al jack (2) del módulo transmisor

· Conecte el baffle a la salida de audio del receptor (ficha RCA roja)

· Encienda el transmisor

· Dirija el haz láser a la ventana difusora del receptor. A estos efectos podrá ajustar su dirección mediante dos tornillos incluidos en la base.

· Ajuste la potencia de salida (6) del transmisor al valor deseado. Recomendamos comenzar con el valor más alto.

· Ajuste el volumen de recepción con la perilla del receptor

Transmisión de Video

· Conecte las fuentes de alimentación al módulo transmisor y al receptor (las 2 fuentes son iguales)

· Conecte alguna fuente de video compuesto a la entrada BNC (5) del transmisor, por ejemplo una cámara, videocassettera, reproductor de DVD, etc.

· Conecte la entrada VIDEO IN de un televisor a la salida de video del receptor (ficha RCA amarilla)

· Encienda el transmisor

· Dirija el haz láser a la ventana difusora del receptor. A estos efectos podrá ajustar su dirección mediante dos tornillos incluidos en la base.

· Ajuste la potencia de salida (6) del transmisor al valor deseado. Recomendamos comenzar con el valor más alto.

· Observe la calidad de la imagen y ajuste con cuidado el enfoque del haz sobre el receptor hasta obtener el menor ruido posible

Especificaciones Técnicas

Transmisor

· Alimentación: 12 Vcc 500 mA

· Temperatura de trabajo: 0 a 40 grC

· Láser

· Estado sólido

· Clase 2: visible, continuo con potencia inferior a 1 mW

· Spot elíptico, aproximadamente 4 x 2 mm

· Longitud de onda: 635 nm

· Entrada de audio: jack de 3.5 mm

· Entrada de video: BNC

· Respuesta en frecuencia:

· Audio: 100 Hz a 10 kHz

· Video: CC a 20 MHz

Receptor

· Alimentación: 12 Vcc 150 Ma

· Temperatura de trabajo: 0 a 40 grC

· Salidas:

· Audio: RCA rojo, 8 Ohm

· Video: RCA Amarillo, 75 Ohm, 1Vpap

· Control de nivel de salida de audio: 0 a 100%







9080NotasGenerales.doc Impreso 00/00/00 00:00 

