# Información útil para hacer cálculos sobre el SE-8837

## Energía de formación de la molécula de agua a partir de H2 y O2

285,8 kJ / mol

## Masa molar del agua

18,01528 g/mol

## 1 litro de agua

55,50843506 mol / litro

## Energía requerida para disociar 1 litro de agua en O y H

285,8 kJ / mol x 55,51 mol/litro = 15.864,76 kJ/litro

## Densidad de almacenamiento energético

15,9 MJ / kg de agua disociada ¡enorme!

## Carga del electrón

−1,6 × 10^−19 C

## Cantidad de moléculas de H2O en un mol de agua (número de Avogadro)

6,023 x 10^23

## Cantidad de electrones que hay que mover para disociar 1 mol de agua

2 x NA = 12,046 X 10^23

## Carga que hay que desplazar para disociar 1 mol de agua

Cant electrones x carga del electrón = 12,046 x 10^23 x 1,6 x 10^-19 = 1,93 x 10^5 C

## Carga que hay que mover para disociar 1 litro de agua

1,93 x 10^5 C / mol x 55,50843506 mol / litro = 10.698.473,74 C

## Eficiencia de Faraday para las Celdas Electrolizadoras

Cantidad de agua disociada / cantidad de agua que correspondería si cada carga se hubiera aprovechado para la disociación

## Cómo estimar la cantidad de agua disociada

- Disminución bruta del volumen de agua

- Cantidad de H2 u O2 liberado

## Volumen molar normal del H2 a 1 atmósfera y 0ºC (273 K)

22,4 litros

## Volumen molar a 1 atmósfera y otra temperatura

22,4 litros * (temp ºC + 273)/273 = 22,4 litros * (1 + temp ºC/273)

## Cálculo de n a partir de Volumen, Presión y Temperatura

Todo sale de P V = n R T, con P en Pa, V en m3, T en Kelvin y R=8,314472 J/(mol K)

n = PV/RT

## Eficiencia energética

Energía requerida para disociar / Energía gastada en el proceso