[image: image1.jpg]





info@tecnoedu.com – www.tecnoedu.com
Av. José Javier Díaz 429 - (5016) Córdoba - Argentina 
Telefax +54 (0)351 461 7007 (rot)


W19541 MANUAL DE USUARIO

Maniquí neonatal de cuerpo completo Baby Anne

p/prácticas de RCP y liberación de viás aéreas c/cuerpo extraño

[image: image2.png]



Control de Stock

a) Maniquí

b) Juego de 6 vías aéreas

c) Bolsa de transporte

d) Instrucciones de Uso

e) 10 objetos que simulan cuerpos extraños para obstrucción de vía aérea.

Embalaje para transporte

No almacene el maniquí con las vías aéreas instaladas, pues se puede producir una deformación de estas por estar cerradas de modo permanente.

Montaje

1. Descubra el pecho.

2. Desenganche y retire la máscara facial.

3. Inserte el tubo de la vía aérea sobre el acoplamiento de la máscara facial.

4. Instale el “pulmón” en la cavidad toráxica.

5. Reinstale la máscara facial en su lugar original y engánchelas en las espigas correspondientes.

6. Asegúrese de que el tubo de la vía aérea no se doble, ni retuerza.

7. Cubra nuevamente el pecho.

Práctica con cuerpos extraños

Baby Anne le permite practicar el procedimiento de desobstrucción de vía aérea. Cualquier compresión de la bolsa pulmonar con fuerza adecuada hará que el cuerpo extraño sea desalojado por el acoplamiento de la mascarilla. 

Pueden practicarse tanto golpes en la espalda, como presión en el pecho.

Importante: La vía aérea debe permanecer abierta, con la cabeza extendida durante la maniobra de desobstrucción.

Después de completar una secuencia de desobstrucción compruebe si el objeto ha sido expelido a la cavidad bucal. Si es así proceda a retirarlo con el dedo, si la vía aérea está todavía bloqueada, repita la secuencia.

Como instalar el Cuerpo Extraño

Inserte el objeto dentro de la cavidad bucal, en el acoplamiento de la mascarilla con uno de los extremos planos primero. 

Nota: Tenga cuidado de no deformar el objeto. El maniquí solo debe ser utilizado con los objetos suministrados.

Otros objetos pueden no ajustarse correctamente y no permitir el correcto entrenamiento de las técnicas.

Precaución: Mantenga los cuerpos extraños fuera del alcance de los niños.

Después de la clase

Después de la clase un cuerpo extraño usado debería desecharse.

Higiene

Durante la clase, recomendamos que cada alumno tenga su propio maniquí.

Si Baby Anne es compartido por varios estudiantes durante la clase, una mascarilla/vía aérea debería ser facilitada a cada estudiante.

En cualquier caso no es necesario efectuar una limpieza hasta después de terminada la clase.

Cada estudiante debe instalar y retirar su propia máscara facial.

Instalación de la máscara facial y vía aérea (si está disponible)

Después de la clase un maniquí usado puede ser tanto desechado, como lavado y reutilizado.

Debería usar guantes de vinilo durante la limpieza (los guantes de goma podrían manchar al maniquí).

Para retirar

1. Descubra el pecho.

2. Desenganche la máscara facial de las dos espigas de la parte trasera de la cabeza.

3. Quite la máscara facial y vía aérea.

Para instalar 

1. Retire la máscara facial y vía aérea:

a. Descubra el pecho.

b. Desenganche y retire la máscara facial.

c. Separar la máscara facial y vía aérea.

d. Desconecte el tubo de vía aérea del acoplamiento de la máscara facial. 

e. Deseche solo la vía aérea y conserve el resto.

f. Retire la mandíbula de la máscara facial.

g. Separe el acoplamiento de la mascarilla de la máscara facial.

2. Limpie y desinfecte la máscara facial y el acoplamiento de la máscara facial:

a. Lave con agua jabonosa templada. Frote vigorosamente para retirar la suciedad de las superficies interiores.

b. Enjuague con agua limpia hasta eliminar los restos de jabón.

c. Desinfecte la cara del maniquí: Una solución de hipoclorito de sodio preparada en el momento es un desinfectante eficaz. Esta solución debe tener al menos 500 ppm de clorina libre (1 parte de lejía casera en 100 partes de agua). Sumerja las partes en la solución desinfectante durante, al menos, 10 minutos.

d. Enjuague con agua para eliminar los residuos de la solución desinfectante.

3. Seque las partes.

4. Reensamble el Baby Anne para su almacenaje o transporte:

a. Ajuste el acoplamiento de la mascarilla en la máscara facial. Note que el saliente del acoplamiento debe apuntar hacia abajo.

b. Ajuste la mandíbula sobre la máscara facial.

c. Reinstale la máscara facial. Tenga cuidado de guiar las espigas sobre la mandíbula, hasta las ranuras en la parte trasera de la cabeza.

d. Cubra el pecho.

Limpieza general del maniquí

La desinfección rutinaria del maniquí completo no es necesaria, pero se recomienda la limpieza periódica de su cabeza, cuerpo, ropa y bolsa de transporte. Las partes de plástico duro deben limpiarse con agua tibia, y jabón, repasándolas con un paño húmedo y limpio. Las partes de tela deben limpiarse solo con un paño húmedo, usando un detergente suave si es necesario.

Tenga cuidado de no exponer la tela a una excesiva humedad, pues ésta puede penetrar en el tejido y deteriorar el maniquí.

La ropa y la placa de las costillas, pueden lavarse a mano o a máquina, con jabón o detergente de lavadora, en agua que no supere los 40°C. Tenga en cuenta que los secadores de aire caliente pueden encoger la ropa.

Garantía Limitada

Se garantiza al comprador que sus producto(s), están libres de defectos de materiales, y elaboración durante el periodo de 1 año, a partir de la fecha de compra original. Si el comprador nos notifica por escrito, de un defecto de materiales, o elaboración, y nos envía el producto, durante el mencionado periodo de 1 año, repararemos o reemplazaremos cualquier pieza encontrada defectuosa, o el producto entero.

Todos los gastos de envío, y manipulación correrán por cuenta del comprador.

· Cualquier servicio, reparación, ajuste, o modificación debe ser efectuado personal autorizado.

· El producto debe ser usado de manera adecuada, en estricto acuerdo con sus Instrucciones de Uso.

No seremos responsables bajo esta garantía por incidentes o daños si han sido realizadas reparaciones no autorizadas, o si el producto o alguna de sus partes ha sido dañada por accidente, uso inadecuado, o abuso.

No hay otras garantías expresas, o implícitas sobre el producto, sus partes o accesorios.







W19541_Manual_de_Usuario.doc 2 de 4

