# Termómetro digital con alarma remota usando dos //code.Node – PS-3231

+

## Hay muchas situaciones en las que mantener un registro y control de la temperatura es crucial, por ejemplo: en la conservación de las cadenas de frío, en los cultivos de cepas o tejidos, en la activación de semillas para su germinación, etc. En otros casos puede no ser crucial, pero si importante, como por ejemplo: conocer la temperatura del exterior para saber si vale la pena seguir gastando electricidad o gas en refrigeración o calefacción a una hora del día en que ya no es necesario, etc.

## En la mayoría de estas situaciones, la/s persona/s interesadas no están (o directamente no caben) en el lugar que se debe monitorear. Sería muy bueno medir en un lado y presentar información o encender alarmas en otro ¿verdad?

Si en tu aula o laboratorio cuentan con dos //code.Node podrás hacer exactamente esto manejando ambos //code.Node desde SparkVue o CapStone

## Objetivos

- Ahondar sobre tecnologías informáticas que tienen impacto en actividades “no informaáticas” (fuera de la burbuja).

- Reciclar códigos existentes para crear un nuevo programa.

## Materiales y equipo

- Software SparkVue o CapStone de PASCO Scientific (los ejemplos de esta guía están basados en el Sparkvue, pero es muy fácil transpolarlos al CapStone)

- 2 x //code.Node

## Seguridad

- No dejes de seguir los procedimientos de seguridad y convivencia habituales de tu institución.

## Procedimiento

### Parte 1: Conectá los 2 //code.Node a tu PC

- De uno de ellos deshabilitá todos los sensores salvo el de temperatura

- Bajá la toma de datos a una muestra cada 5 segundos (para estos fines es una velocidad más que suficiente)

### Parte 2: Elegí una entrada y una salida

- Vas a tener que prestar especial atención al escribir tus códigos, porque de cada entrada o salida de hardware ahora vas a tener dos opciones. Sabrás cuál es cuál prestando atención al número de ID que está serigrafiado en cada //code.Node

### Parte 3: Arrancá con un programa sencillo

- En primera instancia, creá un programa muy simple que lea la temperatura de un //code.Node, la compare con el umbral de disparo (decidí si por demasiado frío o por demasiado calor) y haga algo que llame la atención en el otro //code.Node

### Parte 4: Decidí qué mejoras incorporar

- Ahora pensá en los usuarios. Seguramente querrán algo que sea fácil de configurar, y que las comunicaciones que se reciban sean inequívocas.

- También podrían querer que se dispare una alarma por temperaturas demasiado bajas y otra (claramente distinguible) por temperaturas demasiado altas.

- Vos querrás que tu producto se destaque con respecto a otros equivalentes. ¿Qué funciones lo harían más “cool”?

- Compartí tus ideas con tus “colegas”

### Parte 5: Creá el esqueleto del programa y compartilo para recibir los comentarios iniciales.

- En una hoja dibujá un diagrama a mano alzada de lo que sería el flujo de acciones y decisiones de tu programa.

- No es preciso que uses la sintáxis del Blockly. Pensalo más bien como un grupo de instrucciones que le darías a una persona que tenga que cumplir la misma tarea.

- Pasale el diagrama a un compañero para que lo revise. Será su responsabilidad:

  - Tratar de implementarlo en un programa, siguiendo tus ideas.

  - Devolverte comentarios escritos con sugerencias y/o información precisa sobre errores que haya encontrado en tu razonamiento.

  - Anotá estos comentarios en la Tabla 2 y úsalos para modificar (“depurar”) tu plan.

### Parte 6: Creá tu programa

- Encendé tu //code.Node, abrí SparkVue, programa, etc. (A esta altura ya sabés de qué se trata)

- Basándote en tu diagrama y los comentarios de tus colegas (“feedback”), creá el código y probá su funcionamiento.

- Guardá una copia de acuerdo a lo que hayan convenido con tu docente. Asegúrate de identificarla como Versión 1.0 (v1.0).

- Pasásela a tu compañero para que haga la revise también.

- Pasá en limpio sus comentarios en la Tabla 3. Estos te servirán para hacer los ajustes finales de tu algoritmo.

- Guardá una copia de acuerdo a lo que hayan convenido con tu docente. Asegúrate de identificarlo como Versión 1.1 (v1.1).

### Parte 7: Lanzá el producto

- Creá un documento (“manual de usuario”) con:

  - Una introducción que explique de qué se trata tu sistema de alarma y cómo protege a los usuarios.

  - Precauciones (si hay que tener algunas).

  - Instrucciones para el montaje.

  - Instrucciones para el uso.

  - Posibles inconvenientes y soluciones recomendadas.

  - Cómo contactarte.

- Hacé el lanzamiento de tu producto, para que usuarios “comunes” prueben tu sistema.

- Hacé una última ronda de comentarios (estos normalmente contendrán elogios, críticas y/o deseos/sugerencias)

- Pasá en limpio los que te parezcan relevantes a la Tabla 4.

### Parte 8: Iterá (volvé al principio e incorporá las mejoras)

- Usá la Tabla 4 como combustible para tu próximo lanzamiento de la versión 2.0.

- Seguí participando…

## Tablas de registro

### Tabla 1

| Elección de sensores/actuadores | Razonamiento |
| --- | --- |
| Entrada: |  |
| Salida: |  |

### Tabla 2

Comentarios del colega sobre la versión de prueba (“trial”)

### Tabla 3

Comentarios del colega sobre la versión de lanzamiento (“v1 o v1.0”)

### Tabla 4

Comentarios de los usuarios sobre la versión de lanzamiento (“v1 o v1.0”)

## Preguntas y análisis

- ¿Usaste un proceso sistemático para planificar tu programa inicial? De ser así, ¿cómo descompusiste el problema?

- ¿Qué situación/es actuaste/reprodujiste para diseñar tu programa?

- ¿Se identificaron errores o problemas en tu programa inicial? De ser así, ¿cómo modificaste al programa para corregirlos?

- ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste en este proceso y cómo lo resolviste?

## Videos asociados

### SPARKvue: ¿Cómo conectar dos //code.Node simultáneamente?

https://youtu.be/J9Sk3JIqbB8

### Programaciòn con Blockly

Para obtener más información sobre cómo crear código con Blockly:

  - Consultá la ayuda en línea de Capstone o SPARKvue

  - Revisá algunas de nuestras Playlists en YouTube, por ejemplo:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz9T2UejAek8SXXeRIDDIoo0Iguks_p1J