# TP04: Subiendo y bajando cuestas con el Robot – ST-7840/1

## En esta investigación, los estudiantes experimentan con el robot PASCObot para descubrir cómo responde al subir una pendiente.

## Experimentan con el acelerómetro para aprender a usarlo para detectar pendientes.

## Lo programan para que reduzca la velocidad al subir.

## Aprenden a crear una lista de valores de aceleración en su código para poder calcular su promedio.

## Tiempos requeridos

- Preparación: 5 m

- Actividad: 45 m

## Objetivos

- Aprender a usar el acelerómetro del PASCObot para detectar pendientes.

- Experimentar para descubrir cómo responde el PASCObot a las pendientes.

- Programar el PASCObot para que ajuste su velocidad al subir o bajar una pendiente.

## Materiales y equipo

- Software SPARKvue o CapStone de PASCO Scientific (los ejemplos de esta guía están basados en el SPARKvue, pero es muy fácil transpolarlos al CapStone).

- PASCObot (PS-2994 o cualquiera de los kits en el que está incluido)

- “Pista” fabricada con cartón prensado, cartón reciclado de una caja dura, etc. Un largo de 2 o 2,5 m sería razonable.

- Cajas o libros para crear pendientes, usándolos como rellenos debajo de la pista.

## Seguridad

- No dejen de seguir los procedimientos de seguridad y convivencia habituales de su institución.

- Nota: A veces pueden ocurrir imprevistos al programar un robot. Para evitar sorpresas, caídas y contratiempos, conviene mantener al PASCObot apoyado sobre su culata (como si fuera una plancha) al encenderlo y programarlo, de manera que sus ruedas no toquen la mesa o el piso. Debería disponerse en su posición normal recién cuando estés por probarlo.

## Consejos

- Consulte el manual de usuario del PASCObot para obtener instrucciones detalladas sobre cómo ensamblarlo.

- Para obtener mejores resultados, carga completamente la batería del //control.Node del PASCObot antes de comenzar el proyecto.

- La loma de esta actividad se puede construir con cartulina o cartón rígido. Una cartulina de 122 cm cortada en dos partes y pegada con cinta adhesiva funciona bien. Puede ser necesario un trozo de cartulina para ayudar al robot PASCObot a subir a la cartulina gruesa. Se pueden usar cajas o libros de texto para sostener la cartulina en el centro y crear una loma.

- Las actividades del PASCObot están numeradas en el orden previsto en que deben completarse. Los estudiantes adquieren progresivamente más habilidades con cada actividad. Omitir actividades o realizarlas en un orden diferente puede causar problemas.

- El PASCObot es resistente, pero no se recomienda dejarlo caer desde una mesa. Conviene armar la loma en el suelo o sobre una mesa con barandas para evitar que se caiga.

- Si usted o sus estudiantes desean instrucciones más detalladas sobre cómo usar los bloques de código, encontrarán abundante material de apoyo en:

  - La ayuda de SPARKvue on line

  - Nuestra colección de videos sobre SparkVue y Blockly en YouTube

  - La documentación interna de los programas que cargamos como ejemplos avanzados.

### Preguntas y respuestas típicas

- Observá con atención las gráficas:

  - ¿Qué mediciones de aceleración no variaron mucho al inclinar el PASCObot?

  - ¿Qué dirección partió de cero, fue positiva al inclinarse hacia arriba y negativa al inclinarse hacia abajo?

  - ¿Qué dirección comenzó en 10 m/s² y aumentó al inclinarse hacia arriba y disminuyó al inclinarse hacia abajo?

  - ¿Qué dirección sería la más fácil de usar para determinar si el PASCObot se inclina hacia arriba o hacia abajo?

  - Justificá tu respuesta.

La dirección Y no responde mucho a la inclinación. La dirección X pasó de cero a positivo al inclinar la parte frontal del PASCObot hacia arriba y a negativo al inclinarla hacia abajo. La dirección X sería la más fácil de usar porque comienza en cero y muestra un cambio mayor para la misma inclinación.

- Hacé correr el programa y encontrá cuál es la pendiente máxima que puede trepar el PASCObot con estos ajustes.

- Dale clic a Detener.

- Describí, en un breve escrito, lo que has encontrado con esta experimentación.

Las respuestas variarán según el tipo de material utilizado para la rampa. En algún momento, las ruedas del PASCObot comenzarán a patinar, girará y se deslizará cuesta abajo por la pendiente.

- Observá con atención lo que pasa con ax al subir y al bajar la loma.

- Dale clic a Detener.

- Estudiá con atención la gráfica de aceleración según el eje x.

  - ¿Cuál es su valor cuando el PASCObot está aproximadamente a la mitad de la pendiente?

  - ¿Cuál es su valor cuando comienza a bajar?

  - Tomá nota de estos valores para usarlos más adelante.

En la loma utilizada para recolectar datos de muestra, el valor era de aproximadamente 2 m/s² a mitad de la pendiente. El valor de aceleración - x se volvió negativo al comenzar el descenso.

## Videos asociados

### Específicos del PASCObot

Presentación del //control.Node

(usar pista en Castellano)

Trabajos con el PASCObot

### Programaciòn con Blockly

Para obtener más información sobre cómo crear código con Blockly:

  - Consultar la ayuda en línea de Capstone o SPARKvue

  - Revisar algunas de nuestras Playlists en YouTube, por ejemplo:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz9T2UejAek8SXXeRIDDIoo0Iguks_p1J