# TP06: Fuera de las líneas con el Robot – ST-7840/1

## En esta investigación, los estudiantes experimentan con las mediciones de intensidad del robot seguidor de línea PASCObot para comprender el efecto de colocar cinta adhesiva de color opuesto sobre la línea/pista.

## Utilizan los resultados para crear un código que le ordena al PASCObot que abandone la línea y luego regrese a ella.

## El código puede diferenciar entre distintos anchos de cinta para ejecutar diferentes acciones.

## Modifican el código para detectar y sortear obstáculos colocados en la línea.

Tiempo de preparación del docente: 5 min.

Tiempo necesario para el procedimiento del estudiante: 45 min.

## Objetivos

## Experimentar para desarrollar un método que indique al PASCObot que abandone la línea.

## Programar el PASCObot para que salga y vuelva a entrar en la línea al recibir la señal.

## Programar el PASCObot para que detecte y esquive los obstáculos colocados en la línea.

## Crear un recorrido de la línea para probar el programa.

## Materiales y equipo

- Software SPARKvue o CapStone de PASCO Scientific (los ejemplos de esta guía están basados en el SPARKvue, pero es muy fácil transpolarlos al CapStone).

- PASCObot (PS-2994 o cualquiera de los kits en el que está incluido)

- Localizador de líneas (PS-3320 o cualquiera de los kits en el que está incluido)

- Cintas autoadhesivas de color blanco y negro (puede ser cinta aisladora, también de enmascarar, etc. Un par de rollos se han incluido con el kit).

## Seguridad

- No dejen de seguir los procedimientos de seguridad y convivencia habituales de su institución.

- Presten atención de no tropezarte con el robot, porque lo haremos andar por el piso.

- Nota: A veces pueden ocurrir imprevistos al programar un robot. Para evitar sorpresas, caídas y contratiempos, conviene mantener al PASCObot apoyado sobre su culata (como si fuera una plancha) al encenderlo y programarlo, de manera que sus ruedas no toquen la mesa o el piso, y ponerlo en su posición normal recién cuando estés por probarlo.

## Consejos

- Consulte el manual de usuario del PASCObot para obtener instrucciones detalladas sobre cómo ensamblarlo.

- Para obtener mejores resultados, carga completamente la batería del //control.Node del PASCObot antes de comenzar el proyecto.

- El seguidor de líneas funciona mejor cuando la función de seguimiento de línea se carga en el //control.Node.

  - Los estudiantes pueden ejecutar el programa cargado mediante bloques de código que lo disparan desde SPARKvue.

  - Esto les permite iniciar y detener el seguimiento de línea utilizando el programa en la ventana de código de SPARKvue.

  - Después de cargarlo, deben deshabilitarlo o eliminarlo en la ventana de Gestión de Carga de SPARKvue.

- En esta actividad, los estudiantes usan el color opuesto de su cinta de línea (cinta señaladora) para activar su código. Esto podría no funcionar si la superficie y una de las cintas tuvieran la misma reflectividad al IR usado. En tal caso, se puede usar una cinta de otro color como reemplazo.

- Las actividades del PASCObot están numeradas en el orden previsto en que deben completarse. Los estudiantes adquieren progresivamente más habilidades con cada actividad. Omitir actividades o realizarlas en un orden diferente puede causar problemas.

- El PASCObot es resistente, pero no se recomienda dejarlo caer desde una mesa. Conviene armar la loma en el suelo o sobre una mesa con barandas para evitar que se caiga.

- Si usted o sus estudiantes desean instrucciones más detalladas sobre cómo usar los bloques de código, encontrarán abundante material de apoyo en:

  - La ayuda de SPARKvue on line

  - Nuestra colección de videos sobre SparkVue y Blockly en YouTube

  - La documentación interna de los programas que cargamos como ejemplos avanzados.

## Preguntas y respuestas típicas

- También mediste la intensidad de la Línea #1 tanto para la superficie de tránsito como para la cinta.

- Tomá nota de estos valores y, si es necesario, volvé a medirlos.

La cinta negra tiene una intensidad de alrededor del 12%, mientras que la cinta blanca alcanza aproximadamente el 90%. Los valores pueden variar según la superficie.

- Estudiá atentamente el gráfico de SumaDeIntensidades y usá los valores medidos para describir cómo se puede determinar cuándo el seguidor de línea pasa por encima de la cinta señaladora.

- Usá la herramienta de coordenadas para medir los valores de SumaDeIntensidades en navegación normal y al pasar por la cinta señaladora.

- Tomá nota de estos valores.

- Pegá un trozo de unos 8 cm de cinta señaladora sobre la pista, a 2/3 de la distancia desde el inicio.

- Añadile sendos trozos de cinta señaladora a cada lado, formando 3 tiras paralelas.

- Repetí el procedimiento anterior para hallar los valores de intensidad total en la cinta de línea y en la cinta señaladora de 3 tiras.

- Tomá nota de estos valores también.

La medición de intensidad debería variar considerablemente. Aumentará para la cinta blanca y disminuirá para la cinta negra. En el código de ejemplo, la cinta negra modificó el valor de SumaDeIntensidades del 260 % ​​al 160 %.

El uso de 3 cintas claras en lugar de una debería resultar en un cambio mucho mayor.

## Videos asociados

### Específicos del PASCObot

Presentación del //control.Node (usar pista en Castellano)

Trabajos con el PASCObot

### Programaciòn con Blockly

Para obtener más información sobre cómo crear código con Blockly:

  - Consultá la ayuda en línea de Capstone o SPARKvue

  - Revisá algunas de nuestras Playlists en YouTube, por ejemplo:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz9T2UejAek8SXXeRIDDIoo0Iguks_p1J