# TP02: Ballesta con control remoto / Programando ángulos para un servo – PS-5050/1

## Un servomotor de hobby es un pequeño dispositivo que controla la posición de los alerones, el timón y la dirección en muchos modelos de aviones, barcos y coches radiocontrolados. También resulta útil en numerosos proyectos de robótica.

## Gracias a su capacidad para moverse y mantener una posición, es ideal para tareas como controlar los dedos de una mano robótica o incluso crear una ballesta (de banditas elásticas) a control remoto.

## Objetivos

## Experimentar con un servomotor que fija posiciones angulares (hay otros que fijan velocidades angulares) y programarlo con éxito.

## Usar las entradas del //code.Node para activar las salidas físicas del //control.Node.

## Materiales y equipo

- Software SPARKvue o CapStone de PASCO Scientific (los ejemplos de esta guía están basados en el SPARKvue, pero es muy fácil transpolarlos al CapStone).

- //code.Node

- //control.Node

- Servo motor SE-2975, con su biela en cruz y tornillos de fijación.

- Piezas de MDF troqueladas para armar el pie de la ballesta.

- Destornillador.

- Gafas de seguridad (del tipo que se compra en la ferretería).

- Banditas elásticas.

## Seguridad

- No dejes de seguir los procedimientos de seguridad y convivencia habituales de tu institución.

- Tené en cuenta que esta ballesta usará las banditas elásticas (gomitas) como proyectiles. Si bien las banditas tienen una masa muy pequeña, igualmente saldrán muy rápido y podrían lastimar el ojo de algún participante:

  - Usen siempre gafas de seguridad al manipular las gomitas.

  - No apuntes la ballesta a ningún compañero.

  - (Por lo menos esta vez ) hacé caso estricto a las instrucciones de tu docente.

## Investigación previa

### Girando ángulos programados con un servo

- El servomotor estándar incluido en este kit tiene un rango de movimiento aproximado de 90 grados en ambas direcciones. Esto también se conoce como su arco de movimiento.

- Un servomotor como este, por sí solo, no tiene mucha utilidad. Se precisan accesorios específicos conectados al eje de transmisión para generar movimientos útiles.

- El kit incluye estos accesorios:

  - Biela

  - Guía para biela

  - Cruz

  - Rueda con puntos de anclaje articulados.

### Exploración

- Encendé tu //control.Node

- Abrí SPARKvue

- Elegí Datos del Sensor

- Vinculá tu //control.Node

- Desactivá el sensor integrado del //control.Node

- Pedí una representación gráfica cartesiana (al solo efecto de que te deje entrar luego al editor de código)

- Abrí el entorno de programación

- Conectá el servomotor al puerto N°1.

- El servomotor debe conectarse con el cable negro del lado derecho, como indica el punto oscuro en la etiqueta.

- Consultá la figura para asegurar una colocación correcta.

- Copiá este brevísimo trozo de código en tu editor:

- Con la cruz aún sin montar en el servomotor, fabricá un pequeño arnés con un alambrecito o trozo de alambre de cobre esmaltado grueso y fijalo a dos puntas consecutivas de la cruz:

- Dale clic a Comenzar para que el servo vaya a la posición de 0 grados.

- Ahora montá la cruz sobre el servo como te mostramos en la figura:

- Esta es la posición de la cruz para un ángulo de 0°.

- Transcribí este código:

- Si todo está bien, al ejecutar el programa deberías ver esta secuencia:

## Boceto

- Utilizando tus conocimientos sobre cómo programar el servomotor, creá un programa que lance una bandita elástica.

- El lanzamiento debe activarse mediante una entrada del //code.Node, tal como como un sonido o al pulsar un botón.

- Iniciá un nuevo experimento.

- Vinculá  al //control.Node y al //code.Node a tu dispositivo informático.

- Montá el servomotor en el pie de la ballesta:

- Ponete las gafas de seguridad y completá el reto.

- Buscá una zona segura para probar tus lanzamientos, siguiendo las instrucciones de tu docente.

### Ensayo del sistema

- Ensayá el sistema y fíjate si funciona bien.

- Si no funciona bien, volvé al principio, ajustá el montaje físico y/o el código.

- Si funciona bien, compartí el código con otr@s compañer@s y comparen sus métodos, códigos y resultados.

- Creá un informe con:

  - La lista de tus consideraciones para armar el programa.

  - El proceso de su desarrollo.

  - Una copia del código que creaste.

  - Una descripción del comportamiento típico de la ballesta.

### Mejoras

- Usá el //code.Node como blanco para tu lanzador.

- Programá al //code.Node para que reaccione si es golpeado o se cae.

- ¿Podrás lanzar más de una bandita elástica entre recargas?

- Creá un programa que lance dos gomas elásticas.

## Videos asociados

### Específicos de este kit

Kit de detección (sic) y control de //control.Node: Primeros pasos

(usar pista en Castellano)

### Programaciòn con Blockly

Para obtener más información sobre cómo crear código con Blockly:

  - Consultá la ayuda en línea de Capstone o SPARKvue

  - Revisá algunas de nuestras Playlists en YouTube, por ejemplo:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz9T2UejAek8SXXeRIDDIoo0Iguks_p1J